Case 01 案例说明：简支梁均布载荷静挠度

一、案例背景

本案例研究一根两端简支的 Euler-Bernoulli 梁，在全跨范围内受到均布载荷 q 作用时的静挠度问题。该问题是结构力学中最基础的梁弯曲问题之一，并且具有明确的理论精确解，因此适合作为 DQ 法的入门算例。

二、力学模型与控制方程

梁长为 L，弯曲刚度为 EI，均布载荷为 q。令无量纲坐标 xi=x/L，无量纲挠度 W=EIw/(qL^4)，则控制方程写为：

d^4 W / d xi^4 = 1```

简支边界条件为端部挠度为零、端部弯矩为零：

W(0)=0, W(1)=0, W''(0)=0, W''(1)=0```

这里的 W'' 在文字中表示二阶导 W 双撇，和代码里的 W'' 四阶导不是同一个符号。更准确地说，简支弯矩边界是 W 的二阶导数为零，即 W二阶导(0)=0、W二阶导(1)=0。

三、DQ 法求解思路

代码首先选取 Chebyshev-Gauss-Lobatto 节点 xi。该节点不是等间距分布，而是在梁两端更密、中间较稀，有利于提高高阶导数计算的稳定性。

然后调用 dq_first_derivative_matrix(xi) 构造一阶导数矩阵 D1，并通过矩阵相乘得到 D2=D1*D1、D4=D2*D2。这样四阶微分方程就可以离散为矩阵方程：

D4 * W = 1```

接着将四个简支边界条件替换到矩阵 A 和右端向量 b 中，最后使用 MATLAB 的反斜杠运算 W=A\b 求解节点挠度。

四、精确解及误差对比

本案例的精确无量纲挠度为：

W = (xi - 2*xi^3 + xi^4)/24```

代码对 N=7、9、11、13、15 这些不同节点数分别计算 DQ 解，并与精确解对比，输出最大绝对误差、跨中挠度 W(0.5) 和跨中相对误差。误差结果保存在 dq_case01_static_beam_code_results.txt 或 dq_case01_static_beam_annotated_results.txt 中。

五、图像输出

该案例适合看挠度、弯矩和剪力。代码会输出三类图像：挠度对比图、弯矩对比图、剪力对比图。

弯矩和剪力由 DQ 挠度继续求导得到，代码中采用的无量纲关系为：

M/(qL^2) = -W二阶导,    V/(qL) = -W三阶导```

六、案例意义

通过该案例可以看到，DQ 法能够把高阶微分方程转化为矩阵方程，并且在较少节点数下得到与精确解较吻合的结果。该案例展示的是 DQ 法求解静力弯曲问题的完整流程。