Case 02 案例说明：简支梁自由振动

一、案例背景

本案例研究一根两端简支 Euler-Bernoulli 梁的自由振动问题。自由振动问题的重点不是静态挠度，而是求结构的固有频率参数和对应振型。

二、力学模型与控制方程

无量纲自由振动特征方程为：

Phi'' = beta^4 * Phi```

其中 Phi 表示振型函数，beta 表示无量纲频率参数。简支边界条件为：

Phi(0)=0, Phi(1)=0, Phi二阶导(0)=0, Phi二阶导(1)=0```

三、DQ 法求解思路

代码首先取 N=19 个 DQ 节点，然后构造 D1、D2、D4。自由振动属于特征值问题，因此不再求解 A\b，而是建立广义特征值问题。

矩阵形式可理解为：

A*Phi = lambda*B*Phi,    lambda = beta^4```

其中 A 主要来自四阶导数矩阵 D4，B 类似单位矩阵。边界条件所在的行不参与右端特征值项，所以代码将 B 的边界条件对应行置零。

四、MATLAB 求解

代码使用 eig(A,B) 求广义特征值和特征向量。特征值 lambda 经过筛选、排序后，再计算 beta=lambda^(1/4)。特征向量就是对应的振型 modes。

由于振型整体乘以 -1 仍然代表同一个振动形态，所以代码中使用 align_mode_sign 函数调整 DQ 振型方向，使其与精确振型方向一致，便于画图比较。

五、精确解及误差对比

简支梁自由振动的精确解为：

beta_n = n*pi,    Phi_n = sin(n*pi*xi)```

代码对前 5 阶频率参数进行对比，并计算相对误差。误差结果写入 dq_case02_free_vibration_code_results.txt 或 dq_case02_free_vibration_annotated_results.txt。

六、图像输出

该案例主要看频率参数和振型。代码输出频率参数对比图和前 3 阶振型对比图。频率参数图用于观察 DQ 解与精确解是否接近；振型图用于观察 DQ 求得的模态形状是否正确。

七、案例意义

该案例说明 DQ 法不仅可以求静力问题，也可以求结构动力学中的特征值问题。与 Case 1 不同，本案例重点是频率参数 beta 和振型 Phi。