Case 03 案例说明：简支压杆屈曲临界载荷

一、案例背景

本案例研究两端简支压杆在轴向压力作用下的屈曲临界载荷问题。压杆屈曲属于结构稳定性问题，当压力达到临界值时，杆件会发生弯曲失稳。

二、力学模型与控制方程

无量纲压杆屈曲控制方程为：

W'' + Pbar*W二阶导 = 0```

整理成广义特征值形式为：

D4*W = Pbar*(-D2)*W```

其中 Pbar 是无量纲临界载荷参数，W 是屈曲模态。简支边界条件为：

W(0)=0, W(1)=0, W二阶导(0)=0, W二阶导(1)=0```

三、DQ 法求解思路

代码首先取 N=25 个 DQ 节点，然后构造 D1、D2、D4。屈曲问题也是特征值问题，但它和自由振动的矩阵形式不同：Case 2 的右端主要是 Phi 本身，而 Case 3 的右端是 -W二阶导。

因此代码中设置：

A = D4,    B = -D2```

再代入简支边界条件，形成广义特征值问题 A*W=Pbar*B*W。

四、MATLAB 求解

代码使用 eig(A,B) 求特征值和特征向量。筛选出有限、实数、正的特征值后，从小到大排序。排序后的特征值就是各阶无量纲临界载荷 Pbar，对应的特征向量就是屈曲模态 modes。

五、精确解及误差对比

简支压杆屈曲的精确解为：

Pbar_n = n^2*pi^2,    W_n = sin(n*pi*xi)```

代码对前 5 阶临界载荷进行对比，并计算相对误差。误差结果写入 dq_case03_buckling_column_code_results.txt 或 dq_case03_buckling_column_annotated_results.txt。

六、图像输出

该案例主要看临界载荷和屈曲模态。代码输出临界载荷对比图和前 3 阶屈曲模态对比图。临界载荷图用于观察 DQ 解与精确解是否接近；屈曲模态图用于观察失稳后的形状是否正确。

七、案例意义

该案例说明 DQ 法可以用于结构稳定性分析。与 Case 1 的静力方程不同，Case 3 的核心是广义特征值问题；与 Case 2 相比，它的特征值代表临界载荷，而不是频率参数。