DQ 法汇报精简框架（4 大模块，上台逻辑清晰、无冗余）

一、DQ 微分求积法基本原理（讲清楚 “DQ 是什么、数学怎么近似”）

- DQ 法定义

微分求积法：用全部节点函数值加权求和近似任意节点导数，全域高阶谱方法，精度高于传统有限差分。

- 核心近似公式

一阶导数：W′(ξi​)=∑j=1N​Dij(1)​Wj​

高阶导数：，

- 计算节点选择

统一采用切比雪夫洛巴托节点，两端加密，抑制龙格现象、提升数值稳定性。

- 一阶导数权重矩阵构造规则

① 计算节点差乘积项ci​；② 非对角元权重公式；③ 对角元行和归零。

- 简支梁统一边界条件

两端位移为 0、两端二阶导数（弯矩）为 0，共 4 个约束。

二、DQ 法完整数值计算步骤（通用流程，3 个案例全部复用）

- 离散：生成切比雪夫节点ξ

- 构建微分矩阵：一阶D1​→二阶D2​→四阶D4​

- 代入梁控制方程，组装矩阵方程组

  - 静力：D4​W=1 线性方程组

  - 振动：D4​Φ=β4Φ 广义特征值

  - 屈曲：D4​W=Pˉ(−D2​)W 广义特征值

- 施加简支边界约束（修改矩阵 4 行）

- 求解：线性方程 / 广义特征值

- 后处理：过滤无效解、排序模态、计算误差、绘图对比解析解

三、三类典型简支梁案例详解（对比式讲解，简洁）

案例 1：简支梁均布荷载静挠度

- 无量纲方程：W′′′′=1

- 解析解：W=(ξ−2ξ3+ξ4)/24，中点最大挠度5/384

- 求解类型：线性方程组

- 评价：少量节点即可达到极小全域误差，收敛速度快

案例 2：简支梁自由振动

- 无量纲方程：Φ′′′′=β4Φ

- 解析特征参数：βn​=nπ，振型sin(nπξ)

- 求解类型：标准广义特征值

- 评价：低阶频率精度极高，高阶误差小幅上升

案例 3：简支压杆屈曲

- 无量纲方程：W′′′′+PˉW′′=0

- 解析临界载荷：Pˉn​=(nπ)2

- 求解类型：耦合、广义特征值

- 评价：前几阶临界载荷计算准确，几何刚度项带来小幅误差

四、MATLAB 程序编写思路、要点与难点

1. 代码模块化结构

- 公共复用函数：节点生成、一阶 DQ 矩阵函数（3 套案例共用）

- 主程序：循环 / 单节点求解、误差计算、文本输出、绘图

- 专用子函数：振型归一、振型符号对齐、解析解函数

2. 数学公式→代码一一对应转换逻辑

- 节点公式直接向量化代码实现

- 双层循环按数学规则生成 DQ 权重矩阵

- 矩阵乘法快速得到二、四阶微分矩阵

- 修改矩阵前 2、后 2 行实现边界条件施加

- 区分线性求解A\b与特征值求解eig(A,B)

3. 代码核心难点 & 注意事项

- 数值稳定性：必须用切比雪夫节点，均匀节点误差爆炸

- 边界条件易错点：静力同步修改右端 b；特征值同步清零 B 矩阵边界行

- 特征值后处理：过滤虚数、无穷大无效特征值，从小到大排序

- 可视化问题：DQ 振型正负随机，需函数统一符号再绘图对比

- 误差评判：静力看全域最大误差 + 中点相对误差；振动 / 屈曲看特征参数相对误差

4. 程序输出内容

- txt 文件：输出节点数、数值解、解析解、相对误差

- 两张图像：DQ 节点与解析曲线对比、误差分布 / 各阶误差曲线