DQ算法案例：简支梁在均布载荷下的静挠度计算

姓名：陈彦如
专题：微分求积方法（Differential Quadrature Method, DQ法）
案例类型：Euler-Bernoulli 梁弯曲边值问题

1. 案例目的

本案例采用微分求积法求解简支 Euler-Bernoulli 梁在均布载荷作用下的静挠度。该问题有解析解，因此可以用来验证 DQ 算法的计算精度，并展示 DQ 方法用较少节点获得高精度结果的特点。

2. 力学模型

考虑长度为 L、弯曲刚度为 EI 的等截面简支梁，受到大小为 q 的均布横向载荷。Euler-Bernoulli 梁理论给出的控制方程为：

EI d^4w/dx^4 = q,   0 <= x <= L

简支边界条件为：

w(0) = 0,       w(L) = 0

w''(0) = 0,     w''(L) = 0

引入无量纲变量：

xi = x/L,       W = EI*w/(q*L^4)

则控制方程化为：

d^4W/dxi^4 = 1,   0 <= xi <= 1

边界条件为：

W(0) = 0,      W(1) = 0

W''(0) = 0,    W''(1) = 0

该问题的无量纲解析解为：

W_exact(xi) = (xi - 2*xi^3 + xi^4)/24

最大挠度出现在跨中 xi = 0.5，解析值为：

Wmax = 5/384 = 0.0130208333333

换回有量纲形式为：

wmax = 5*q*L^4/(384*EI)

3. DQ法基本原理

DQ法的核心思想是：函数在某一节点处的导数，可以用全部离散节点函数值的加权和来近似。

对于第 i 个节点 xi_i，一阶导数可写为：

dW/dxi |_(xi=xi_i) = sum(a_ij * W_j),   j = 1,2,...,N

其中 a_ij 是一阶导数权系数。基于 Lagrange 插值多项式，一阶权系数可由下式计算：

a_ij = M_i / [M_j * (xi_i - xi_j)],   i != j

a_ii = -sum(a_ij),                    j != i

其中：

M_i = product(xi_i - xi_k),   k != i

高阶导数的权系数矩阵可通过矩阵乘法得到：

D2 = D1 * D1

D4 = D2 * D2

因此四阶微分方程在各节点处可离散为：

D4 * W = 1

再将边界节点处的方程替换为简支边界条件，即可得到线性代数方程组。

4. 节点选取

程序采用 Chebyshev-Gauss-Lobatto 节点，并映射到区间 [0,1]：

xi_i = [1 - cos(pi*(i-1)/(N-1))]/2,   i = 1,2,...,N

与等距节点相比，该类非均匀节点在边界附近更密集，有助于提高高阶导数计算的稳定性。

5. 计算步骤

- 给定节点数 N，生成区间 [0,1] 上的 Chebyshev-Gauss-Lobatto 节点。

- 根据 Lagrange 插值公式计算一阶 DQ 权系数矩阵 D1。

- 通过矩阵乘法得到二阶和四阶导数矩阵 D2、D4。

- 建立离散控制方程 D4*W = 1。

- 用 W(0)=0、W(1)=0、W''(0)=0、W''(1)=0 替换对应行方程。

- 求解线性方程组，得到各节点处的无量纲挠度 W。

- 与解析解比较，计算最大绝对误差和跨中挠度相对误差。

6. 程序文件

MATLAB 程序：dq_beam_uniform_load.m

程序运行后会输出：

dq_beam_results.txt       误差收敛结果表

dq_beam_deflection.png    DQ解与解析解挠度曲线对比图

dq_beam_error.png         节点误差分布图

7. 参考计算结果

根据程序校验，典型输出如下：

DQ method for simply supported beam under uniform load

Nondimensional maximum deflection exact value: Wmax = 5/384 = 0.013020833333

N      max abs error       W(0.5) by DQ      mid rel error

7       8.811982e-17     0.013020833333       5.195844e-15

9       1.665335e-16     0.013020833333       1.079137e-14

11       6.109468e-16     0.013020833333       1.771916e-14

13       4.024558e-16     0.013020833333       2.824407e-14

15       7.573553e-16     0.013020833333       5.995204e-15

8. 结果分析

从计算结果可以看出，DQ 解与解析解几乎重合。最大绝对误差约为 10^-16 量级，说明该算例中 DQ 方法能够非常准确地求解四阶边值问题。

该算例的高精度主要来自两点：第一，DQ 权系数基于全局 Lagrange 插值，具有较高阶的整体逼近能力；第二，本问题解析解是四次多项式，而四阶导数为常数，正好适合通过多项式插值型 DQ 方法精确表示。因此，即使节点数较少，也可以得到接近机器精度的数值解。

在汇报中可强调：DQ 方法不需要像有限差分法那样使用局部差分格式，而是通过全局加权求和逼近导数，适合求解梁、板、壳等高阶微分方程控制的力学问题。

9. PPT可用表述

本算例建立了简支梁均布载荷弯曲模型，将 Euler-Bernoulli 梁方程无量纲化为四阶常微分方程。采用 Chebyshev-Gauss-Lobatto 节点构造 DQ 权系数矩阵，并利用二阶导数边界条件和位移边界条件替换离散方程中的边界行。计算结果表明，DQ 解与解析解高度一致，跨中最大无量纲挠度为 0.013020833333，与理论值 5/384 一致，验证了 DQ 方法求解高阶边值问题的有效性。